# Examen Extraordinaria – Soluciones y Puntuaciones

!!! warning “Documento interno – no publicar” Archivo de uso exclusivo del profesorado. No debe estar accesible al alumnado ni enlazado en la navegación.

## Esquema de corrección (sobre 10)

Referencia de enunciados: Examen_Extraordinaria.docx
Los puntos indicados son máximos; se puede restar parcialmente según errores.

### Actividad 1 – Preguntas de desarrollo (2,00 pts)

- 1. Funciones principales de la capa de enlace de datos (OSI) (0,50 pts)
Cuatro funciones (basta con cuatro):

  - Entramado (framing): delimita el flujo de bits en tramas, marcando inicio y fin de cada una.

  - Direccionamiento físico (MAC): identifica origen y destino dentro del mismo enlace mediante direcciones MAC.

  - Control de acceso al medio (MAC): regula quién transmite y cuándo para evitar/gestionar colisiones (p. ej. CSMA/CD en Ethernet clásica).

  - Detección y control de errores: mediante el campo FCS/CRC se detectan tramas dañadas y se descartan.

  - (Adicional) Control de flujo: evita que un emisor rápido sature a un receptor lento.

- 2. IP públicas vs privadas y rangos RFC 1918 (0,50 pts)

  - Públicas: únicas a nivel mundial, enrutables en Internet, asignadas por IANA/RIR a través del ISP.

  - Privadas: de uso interno en una LAN, no se enrutan en Internet; para salir necesitan traducción NAT/PAT.

  - Tres rangos privados (RFC 1918):

| Clase | Rango | Prefijo CIDR |
| --- | --- | --- |
| A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 |
| B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 |
| C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 |

- 3. DHCP, parámetros, ventajas y comprobaciones (0,50 pts)

  - Qué es: Dynamic Host Configuration Protocol; asigna automáticamente la configuración de red a los clientes al conectarse (proceso DORA: Discover, Offer, Request, Ack).

  - Parámetros que asigna: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace (gateway) y servidor(es) DNS (además del tiempo de concesión o lease).

  - Ventajas frente a la configuración manual: evita errores de tecleo, impide direcciones IP duplicadas, centraliza y agiliza la gestión, y facilita la movilidad de equipos.

  - Tres comprobaciones básicas (con ping):

    - ping 127.0.0.1 (loopback): verifica que la pila TCP/IP local del equipo funciona.

    - ping <IP propia>: verifica que la tarjeta de red está bien configurada con su IP.

    - ping <gateway>: verifica la conectividad con el router dentro de la LAN.

    - (Adicional) ping 8.8.8.8 o ping <web>: verifica la salida a Internet y, si se hace por nombre, también la resolución DNS.

- 4. Dominio de colisión y dominio de difusión (0,50 pts)

  - Dominio de colisión: conjunto de dispositivos que comparten el mismo medio y cuyas transmisiones pueden colisionar entre sí.

  - Dominio de difusión (broadcast): conjunto de dispositivos que reciben los mensajes de difusión enviados por cualquiera de ellos.

| Dispositivo | Dominio de colisión | Dominio de difusión |
| --- | --- | --- |
| Hub | Extiende: todos los puertos forman uno solo | Extiende: todos en el mismo |
| Switch | Limita: cada puerto es un dominio distinto | Extiende: uno solo (salvo que se usen VLANs) |
| Router | Limita: cada interfaz es un dominio | Limita: cada interfaz separa los broadcasts |

### Actividad 2 – Subnetting: centro con 8 aulas (2,00 pts)

Red base: 192.168.150.0/24. Se necesitan 8 subredes.

- 1. Máscara por defecto (0,40 pts)

  - Red clase C sin dividir: /24 ⇒ 255.255.255.0.

- 2. Máscara subneteada para ≥ 8 subredes (0,40 pts)

  - Cálculo: 8 = 2³ → se prestan 3 bits del campo de host.

  - Nuevo prefijo: 24 + 3 = /27 ⇒ 255.255.255.224.

  - Hosts por subred: 2^(32−27) − 2 = 2⁵ − 2 = **30** hosts utilizables.

  - Incremento en el cuarto octeto: 2⁵ = **32**.

- 3. Direcciones de red 1.ª, 2.ª, 5.ª y 8.ª (0,40 pts)

  - Fórmula: subred k → cuarto octeto = (k − 1) × 32.

| Subred | Cálculo | Dirección de red |
| --- | --- | --- |
| 1.ª | (1−1) × 32 = 0 | 192.168.150.0/27 |
| 2.ª | (2−1) × 32 = 32 | 192.168.150.32/27 |
| 5.ª | (5−1) × 32 = 128 | 192.168.150.128/27 |
| 8.ª | (8−1) × 32 = 224 | 192.168.150.224/27 |

- 4. Primera y última IP válida de la subred 5 (0,40 pts)

  - Subred 192.168.150.128/27 cubre el cuarto octeto 128–159.

  - Primera IP: 192.168.150.129 · Última IP: 192.168.150.158 (broadcast 192.168.150.159).

- 5. Broadcast de la subred 8 (0,40 pts)

  - Subred 192.168.150.224/27 cubre el cuarto octeto 224–255.

  - Broadcast: 192.168.150.255.

### Actividad 3 – Subnetting: red 192.168.88.0/24 (2,00 pts)

- 1. Red, broadcast y hosts sin subdividir (0,50 pts)

  - Dirección de red: 192.168.88.0

  - Broadcast: 192.168.88.255

  - Hosts utilizables: 2⁸ − 2 = **254**.

- 2. Cuatro subredes /26 (0,50 pts)

  - De /24 a /26 se prestan 2 bits → 2² = 4 subredes.

  - Incremento en el cuarto octeto: 2^(8−2) = **64**.

  - Direcciones de red: 192.168.88.0/26, 192.168.88.64/26, 192.168.88.128/26, 192.168.88.192/26.

- 3. Subred del host 192.168.88.190 (0,50 pts)

  - Cuarto octeto 190 → 190 ÷ 64 = 2 (entero) → 2 × 64 = 128.

  - Pertenece a 192.168.88.128/26 (rango .129 – .190, broadcast .191).

- 4. Primera y última IP válida de la subred con 192.168.88.72 (0,50 pts)

  - Cuarto octeto 72 → 72 ÷ 64 = 1 → bloque que empieza en 64.

  - Subred: 192.168.88.64/26.

  - Primera IP: 192.168.88.65 · Última IP: 192.168.88.126 (broadcast 192.168.88.127).

### Actividad 4 – Supernetting: cuatro delegaciones (2,00 pts)

Delegaciones: 192.168.96.0/24, 192.168.97.0/24, 192.168.98.0/24, 192.168.99.0/24.

- 1. Octeto que cambia (0,40 pts)

  - Solo varía el tercer octeto (96, 97, 98, 99).

- 2. Tercer octeto en binario (0,40 pts)

| Delegación | Decimal (3.º octeto) | Binario (8 bits) |
| --- | --- | --- |
| Norte | 96 | 01100000 |
| Centro | 97 | 01100001 |
| Sur | 98 | 01100010 |
| Este | 99 | 01100011 |

- 3. Bits iguales por la izquierda (0,40 pts)

  - Coinciden los 6 primeros bits: 011000.

- 4. Nueva máscara de la superred (0,40 pts)

  - Prefijo total: 16 + 6 = **/22** ⇒ 255.255.252.0.

- 5. Superred resultante y justificación (0,40 pts)

  - Superred: 192.168.96.0/22 (rango 192.168.96.0 – 192.168.99.255).

  - Justificación: las cuatro redes son contiguas y están alineadas en un bloque /22 (el tercer octeto 96 es múltiplo de 4: 96 ÷ 4 = 24). Con 6 bits comunes se obtiene la superred mínima que engloba exactamente esas cuatro /24.

### Actividad 5 – VLANs en un taller mecánico (2,00 pts)

- 1. Diseño de 2 VLANs (0,75 pts)

| ID VLAN | Nombre | Equipos incluidos | Puertos asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Taller | 4 PCs, 1 impresora de etiquetas, 1 escáner | 1–6 |
| 40 | WiFi_Clientes | 1 punto de acceso Wi‑Fi | 7–12 |

  - Cada zona del enunciado se asigna a una VLAN distinta; los puertos del switch se configuran en modo access (un puerto = una VLAN).

- 2. ¿Qué es una VLAN y ventaja de la segmentación? (0,50 pts)

  - Una VLAN es una red lógica dentro de un switch que agrupa puertos como si formaran una LAN independiente.

  - Ventaja: separa dominios de difusión, reduce broadcasts innecesarios, mejora la seguridad (los clientes en WiFi no acceden por defecto a los equipos del taller) y organiza la red por zonas.

- 3. ¿Funcionará el ping entre Taller y WiFi_Clientes? (0,75 pts)

  - No funcionará sin un dispositivo de capa 3 adicional.

  - Justificación: cada VLAN forma un dominio de difusión separado. Un switch de capa 2 no reenvía tráfico entre VLANs distintas. El ping del PC del Taller no alcanzará dispositivos en WiFi_Clientes porque están en la VLAN 40; hace falta un router o switch multilayer para enrutamiento inter‑VLAN.

Este archivo sirve como guía rápida de corrección con soluciones numéricas clave y puntos máximos por apartado, manteniendo la escala total de 10 puntos.