B

Nombre y apellidos: ________________________________________________________Fecha: _______________________

### Actividad 1 – Sockets y multiplexación (1,00 pts)

El equipo 172.16.5.20 mantiene simultáneamente las siguientes conexiones:

- MySQL (TCP) al servidor 10.0.0.50:3306 con puerto local 49500.

- Telnet (TCP) a 10.0.0.51:23 con puerto local 49510.

- HTTP (TCP) a 198.51.100.30:80 con puerto local 49520.

- DNS (UDP) a 8.8.8.8:53 con puerto local 49530.

- (0,25) Clasifica los 4 puertos locales y los 4 puertos destino como bien conocido, registrado o efímero.

- (0,25) Construye una tabla con: Protocolo, Socket local (IP:puerto), Socket remoto (IP:puerto).

- (0,25) ¿Cuál de las cuatro NO es una sesión orientada a conexión? Justifica brevemente desde la capa de transporte.

- (0,25) Indica la tupla completa que identifica unívocamente cada una de las 4 conexiones en la red.

### Actividad 2 – TCP vs UDP en escenarios reales (1,00 pts)

Para cada escenario, indica si usarías TCP o UDP y justifica brevemente tu elección (fiabilidad, latencia, orden, conexión):

- (0,20) Streaming de TV en directo (IPTV).

- (0,20) Inicio de sesión SSH en un servidor remoto.

- (0,20) Telemetría IoT: un sensor envía un dato de humedad cada 5 segundos.

- (0,20) Petición y descarga de una página web por HTTPS.

- (0,20) Solicitud DHCP de un equipo al arrancar.

### Actividad 3 – Three-way handshake y números de secuencia (1,00 pts)

El cliente 10.10.10.5:60100 quiere abrir una conexión TCP con el servidor 192.168.100.20:80. El ISN del cliente es 4000 y el ISN del servidor es 9000.

- (0,50) Completa la siguiente tabla del intercambio:

| Paso | Origen → Destino | Flags activos | SEQ | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente → Servidor | ? | ? | ? |
| 2 | Servidor → Cliente | ? | ? | ? |
| 3 | Cliente → Servidor | ? | ? | ? |

- (0,25) Tras el handshake, el cliente envía un primer segmento con 1 000 bytes de datos. Indica el SEQ y el ACK que lleva ese segmento.

- (0,25) ¿Qué ACK cumulativo devolverá el servidor al recibir esos 1 000 bytes correctamente?

### Actividad 4 – Segmentación TCP de un fichero (1,00 pts)

Una aplicación necesita transmitir un fichero de 9 200 bytes mediante TCP. La MTU del enlace es 1 500 bytes y las cabeceras IP y TCP ocupan 20 bytes cada una.

- (0,25) Calcula el MSS.

- (0,25) Calcula el número total de segmentos TCP necesarios.

- (0,25) Calcula los bytes de datos del último segmento.

- (0,25) Si se pierden los segmentos 3 y 4, ¿hay que reenviar todo el fichero? Razona la respuesta desde la fiabilidad TCP.

### Actividad 5 – Control de flujo y congestión (1,00 pts)

Un emisor TCP usa MSS = 1 KB. Tiene cwnd = 12 KB y el receptor anuncia rwnd = 8 KB.

- (0,25) ¿Cuántos bytes en vuelo permite la situación actual? Razona la fórmula.

- (0,25) Si la aplicación receptora procesa muy lento y el rwnd baja hasta 0, ¿qué hace el emisor en esa situación? ¿Cómo sale del bloqueo?

- (0,25) Tras un timeout sin recibir ACK, indica los nuevos valores de ssthresh y cwnd. Justifica brevemente la fase a la que vuelve el emisor.

- (0,25) Resume en una frase la diferencia entre rwnd y cwnd.

### Actividad 6 – PAT con tabla de traducción (1,00 pts)

Tres equipos de la LAN 10.10.20.0/24 salen a Internet por un router con PAT (única IP pública 203.0.113.200):

- PC-A 10.10.20.5 abre HTTP al servidor 198.51.100.40:80 con puerto origen 49152.

- PC-B 10.10.20.6 abre HTTPS al servidor 198.51.100.40:443 con puerto origen 49152 (coincide con PC-A).

- PC-C 10.10.20.7 abre HTTP al mismo servidor 198.51.100.40:80 con puerto origen 49152 (coincide con PC-A en mismo destino).

- (0,50) Completa la tabla PAT del router. Si hay colisión real entre dos sockets públicos, asigna el primer puerto libre 49200.

| PC | Socket interno | Socket público (traducido) | Socket remoto | Protocolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 10.10.20.5:49152 | 203.0.113.200:? | 198.51.100.40:80 | TCP |
| PC-B | 10.10.20.6:49152 | 203.0.113.200:? | 198.51.100.40:443 | TCP |
| PC-C | 10.10.20.7:49152 | 203.0.113.200:? | 198.51.100.40:80 | TCP |

- (0,25) ¿Existe colisión real entre PC-A y PC-B? Justifica usando la tupla (IP_pub, puerto_pub, IP_dest, puerto_dest, protocolo).

- (0,25) Cuando el servidor responde al PC-C, ¿cómo decide el router que el paquete se debe entregar a PC-C y no a PC-A?

### Actividad 7 – NAT estático para publicar un servidor (1,00 pts)

Una empresa publica su servidor de correo interno (192.168.100.25, puerto 25 SMTP) en la IP pública 203.0.113.80 mediante NAT estático 1:1. Un cliente de Internet (198.51.100.5) le envía un correo desde el puerto efímero 55000.

- (0,50) Completa la tabla del paquete cliente → servidor en los dos puntos:

| Punto de observación | IP origen | Puerto orig | IP destino | Puerto dest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuera del router (Internet) | 198.51.100.5 | 55000 | ? | 25 |
| Dentro del router (LAN) | 198.51.100.5 | 55000 | ? | 25 |

- (0,25) Completa la tabla del paquete de respuesta servidor → cliente:

| Punto de observación | IP origen | Puerto orig | IP destino | Puerto dest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dentro del router (LAN) | ? | 25 | 198.51.100.5 | 55000 |
| Fuera del router (Internet) | ? | 25 | 198.51.100.5 | 55000 |

- (0,25) Indica qué columna modifica el router en cada sentido (origen o destino, IP o puerto) y razona por qué con NAT estático 1:1 no es necesario reescribir puertos.

### Actividad 8 – Abreviación de direcciones IPv6 (1,00 pts)

Escribe la forma abreviada más corta válida de cada dirección (aplica ceros a la izquierda y un único ::):

- (0,15) 2001:0db8:00ab:0000:0000:0000:0000:00c1

- (0,15) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

- (0,15) fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000a

- (0,15) 2001:0db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001

- (0,15) fd00:1234:0000:0000:0001:0000:0000:0002

- (0,25) Indica si las siguientes son válidas o inválidas y por qué (puede haber más de una razón):

- 2001:db8:1::g::1

- fe80::1:0:0:0:1

### Actividad 9 – Expansión de direcciones IPv6 (1,00 pts)

- (0,40) Escribe la forma completa (8 grupos de 4 dígitos hex, 32 dígitos en total) de cada dirección abreviada:

    - ::

    - fe80::1

    - 2001:db8::abcd:1

    - ff02::1

    - 2001:db8:cafe::5

- (0,30) Para la dirección 2001:db8:0:0:0:0:0:5:

    - Expándela a forma completa (8 grupos de 4 hex, 32 dígitos en total).

    - Indica cuántos grupos consecutivos de ceros contiene.

    - Reescríbela en su forma canónica abreviada (es decir, aplicando :: a la racha de ceros más larga).

- (0,30) Indica si las siguientes representaciones IPv6 son válidas y, en caso negativo, por qué (justifica brevemente):

    - fe80:::1

    - 2001:0db8:1:2:3:4:5:6:7

    - fd00:0:0:0:0:0:0:1

### Actividad 10 – Identificación de tipos de dirección IPv6 (1,00 pts)

- (0,25) Asocia cada tipo de dirección IPv6 con su prefijo o dirección de referencia. Escribe la respuesta en forma de tabla:

  - Loopback

  - Indefinida

  - Link-local

  - ULA (privada)

  - Global unicast

- (0,50) Indica el tipo (loopback, indefinida, link-local, ULA, global unicast o multicast) al que pertenece cada una de las siguientes direcciones:

    - ::

    - ::1

    - fe80::abcd

    - fe80::1234:5678

    - fc00:1234::1

    - fd2a::abcd

    - 2001:db8:1::a

    - 2606:4700:10::1

    - ff02::1

    - ff02::2

- (0,25) Para las tres direcciones siguientes, indica su tipo y describe brevemente un uso típico (en qué situación aparece o para qué se utiliza):

    - ::1

    - fdab:1234::1

    - ff02::2