Nombre y apellidos: _________________________________________________Fecha: _______________________

## PARTE 1: PREGUNTAS DE DESARROLLO (5 preguntas)

1. ¿Qué son las subcapas LLC y MAC? Indica la norma que define cada una y cuál es la función principal de cada subcapa.

2. Explica cómo funciona el protocolo CSMA/CD. Indica los cuatro pasos del algoritmo y por qué los switches modernos eliminan las colisiones.

3. ¿Qué son el dominio de colisión y el dominio de difusión? Explica qué dispositivos (hub, switch, router) extienden o limitan cada uno.

4. ¿Qué es una máscara de red y para qué sirve? Explica cómo se utiliza para determinar si dos hosts pertenecen a la misma red.

5. ¿Qué es el protocolo ICMP y para qué se utiliza? Nombra al menos dos herramientas que lo utilicen y explica brevemente su función.

## PARTE 2: EJERCICIOS DE CÁLCULO (5 ejercicios)

1. ¿Cuántos bytes ocupa en total una trama Ethernet que transporta 1200 bytes de datos? (Incluye Preámbulo, SDF, direcciones MAC, Longitud/Tipo, Datos y FCS. No incluyas IFG).

2. Una red Ethernet transmite tramas de 1518 bytes (trama máxima estándar con cabecera VLAN). Si se envían 100 tramas de ese tamaño, ¿cuántos bytes se transmiten en total por el medio?

3. El campo FCS de una trama Ethernet ocupa 4 bytes. ¿Cuántos bits son? Si el CRC detecta un error en la trama, ¿qué hace el receptor con esa trama?

4. Dada la dirección IP 192.168.5.100 con máscara 255.255.255.0, calcula: - Dirección de red - Dirección de broadcast - Primera IP válida para hosts - Última IP válida para hosts - Número de hosts que se pueden conectar

5. Dada la dirección 192.168.10.75 con prefijo /24: - ¿Cuál es la máscara de subred? - Calcula la dirección de red - Calcula la dirección de broadcast - ¿Cuántos hosts se pueden conectar?

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Parte 1 (Desarrollo): 1 punto por pregunta (5 puntos total)

- Parte 2 (Cálculos): 1 punto por ejercicio (5 puntos total)

- Total: 10 puntos