A

Nombre y apellidos: ________________________________________________________Fecha: _______________________

### Actividad 1 – Sockets y multiplexación (1,00 pts)

Un equipo con IP 10.20.30.40 mantiene simultáneamente las siguientes conexiones de red:

- Pestaña 1: HTTPS al servidor 198.51.100.10:443 con puerto local 51200.

- Pestaña 2: HTTPS al mismo servidor 198.51.100.10:443 con puerto local 51201.

- SSH al servidor 192.168.5.7:22 con puerto local 51230.

- Stream UDP al servidor 203.0.113.45:5004 con puerto local 51240.

- (0,25) Clasifica los 4 puertos locales y los 4 puertos destino como bien conocido, registrado o efímero.

- (0,25) Construye una tabla con: Protocolo, Socket local (IP:puerto), Socket remoto (IP:puerto).

- (0,25) ¿Por qué el sistema operativo no puede asignar el mismo puerto efímero a las dos pestañas HTTPS al mismo servidor y mismo puerto destino?

- (0,25) Indica la tupla completa que identifica de forma unívoca cada una de las 4 conexiones.

### Actividad 2 – TCP vs UDP en escenarios reales (1,00 pts)

Para cada escenario, indica si usarías TCP o UDP y justifica brevemente tu elección (fiabilidad, latencia, orden, conexión):

- (0,20) Descarga de un archivo .zip de 800 MB desde un servidor HTTP.

- (0,20) Resolución DNS del nombre cursos.example.com contra 8.8.8.8.

- (0,20) Videollamada en directo con un compañero.

- (0,20) Sincronización de hora con un servidor NTP (paquetes muy pequeños y sin estado).

- (0,20) Envío de un correo SMTP de 12 KB con adjunto.

### Actividad 3 – Three-way handshake y números de secuencia (1,00 pts)

El cliente 192.168.10.50:50000 quiere abrir una conexión TCP con el servidor 203.0.113.20:443. El ISN del cliente es 8000 y el ISN del servidor es 22000.

- (0,50) Completa la siguiente tabla del intercambio:

| Paso | Origen → Destino | Flags activos | SEQ | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente → Servidor | ? | ? | ? |
| 2 | Servidor → Cliente | ? | ? | ? |
| 3 | Cliente → Servidor | ? | ? | ? |

- (0,25) Tras el handshake, el cliente envía un primer segmento con 240 bytes de datos. Indica el SEQ y el ACK que lleva ese segmento.

- (0,25) ¿Qué ACK cumulativo devolverá el servidor al recibir esos 240 bytes correctamente?

### Actividad 4 – Segmentación TCP de un fichero (1,00 pts)

Una aplicación necesita transmitir un fichero de 18 500 bytes mediante TCP. La MTU del enlace es 1 500 bytes y las cabeceras IP y TCP ocupan 20 bytes cada una.

- (0,25) Calcula el MSS.

- (0,25) Calcula el número total de segmentos TCP necesarios para enviar el fichero.

- (0,25) Calcula los bytes de datos del último segmento.

- (0,25) Si se pierde el segmento número 7, ¿qué se retransmite y por qué? Cita el mecanismo de TCP que detecta la pérdida sin esperar al timeout.

### Actividad 5 – Control de flujo y congestión (1,00 pts)

Un emisor TCP usa MSS = 1 KB. El receptor anuncia rwnd = 10 KB y el emisor tiene actualmente cwnd = 6 KB.

- (0,25) ¿Cuántos bytes en vuelo como máximo puede tener el emisor en este instante? Razona la fórmula.

- (0,25) Si se produce un timeout sin recibir ACK, ¿qué nuevos valores toman ssthresh y cwnd? Explica brevemente la fase a la que vuelve.

- (0,25) Si en lugar de timeout el emisor recibe 3 ACK duplicados, ¿qué mecanismo aplica y qué valores toman ssthresh y cwnd?

- (0,25) Resume en una frase la diferencia entre control de flujo (rwnd) y control de congestión (cwnd).

### Actividad 6 – PAT con tabla de traducción (1,00 pts)

Tres equipos de la LAN 192.168.50.0/24 salen a Internet por un router con PAT que dispone de la única IP pública 198.51.100.7:

- PC1 192.168.50.10 abre HTTPS al servidor 203.0.113.10:443 con puerto origen 52000.

- PC2 192.168.50.11 abre HTTPS al mismo servidor 203.0.113.10:443 con puerto origen 52000 (coincide con PC1).

- PC3 192.168.50.12 abre HTTP al servidor 203.0.113.10:80 con puerto origen 52001.

- (0,50) Completa la tabla PAT del router. Si hay colisión real, asigna el primer puerto libre 52050.

| PC | Socket interno | Socket público (traducido) | Socket remoto | Protocolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.50.10:52000 | 198.51.100.7:? | 203.0.113.10:443 | TCP |
| PC2 | 192.168.50.11:52000 | 198.51.100.7:? | 203.0.113.10:443 | TCP |
| PC3 | 192.168.50.12:52001 | 198.51.100.7:? | 203.0.113.10:80 | TCP |

- (0,25) Cuando el servidor responde al PC2, ¿con qué socket destino llega el paquete al router? ¿Cómo decide el router que debe entregárselo a PC2 y no a PC1?

- (0,25) Justifica por qué con PAT no basta con traducir solo la IP origen.

### Actividad 7 – NAT estático para publicar un servidor (1,00 pts)

Un instituto quiere publicar su servidor web interno (172.16.20.80, puerto 80) en la IP pública 198.51.100.99 usando NAT estático 1:1. Un cliente de Internet (203.0.113.55) accede desde el puerto efímero 60000.

- (0,50) Completa la tabla del paquete cliente → servidor en los dos puntos:

| Punto de observación | IP origen | Puerto orig | IP destino | Puerto dest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuera del router (Internet) | 203.0.113.55 | 60000 | ? | 80 |
| Dentro del router (LAN) | 203.0.113.55 | 60000 | ? | 80 |

- (0,25) Completa la tabla del paquete de respuesta servidor → cliente:

| Punto de observación | IP origen | Puerto orig | IP destino | Puerto dest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dentro del router (LAN) | ? | 80 | 203.0.113.55 | 60000 |
| Fuera del router (Internet) | ? | 80 | 203.0.113.55 | 60000 |

- (0,25) Indica qué columna modifica el router en cada sentido (origen o destino, IP o puerto) y justifica por qué este NAT no necesita reescribir puertos.

### Actividad 8 – Abreviación de direcciones IPv6 (1,00 pts)

Escribe la forma abreviada más corta válida de cada dirección (aplica ceros a la izquierda y un único ::):

- (0,15) 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0050

- (0,15) fe80:0000:0000:0000:0a1b:2c3d:4e5f:6789

- (0,15) 2001:0abc:0000:0000:0001:0000:0000:0010

- (0,15) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

- (0,15) fd00:1234:5678:0000:0000:0000:0000:000a

- (0,25) Indica si las siguientes son válidas o inválidas y por qué:

- 2001::db8::1

- 2001:db8:zzzz::1

### Actividad 9 – Expansión de direcciones IPv6 (1,00 pts)

- (0,40) Escribe la forma completa (8 grupos de 4 dígitos hex, 32 dígitos en total) de cada dirección abreviada:

    - ::1

    - 2001:db8::1

    - fe80::a:b:c:d

    - ff02::2

    - 2001:db8:abcd::1234

- (0,30) Para la dirección abreviada fe80::1:0:0:5:

    - Expándela a forma completa (8 grupos de 4 hex).

    - Indica cuántos grupos de ceros representa el :: en este caso.

    - Reescríbela en su forma canónica (es decir, aplicando :: a la racha de ceros más larga).

- (0,30) Indica si las siguientes representaciones IPv6 son válidas y, en caso negativo, por qué (justifica brevemente):

    - 2001:db8:1:2:3:4:5

    - 2001:db8::1::5

    - 2001:db8:0:0:0:0:0:1

### Actividad 10 – Identificación de tipos de dirección IPv6 (1,00 pts)

- (0,25) Asocia cada tipo de dirección IPv6 con su prefijo o dirección de referencia. Escribe la respuesta en forma de tabla:

  - Loopback

  - Indefinida

  - Link-local

  - Multicast

  - Global unicast

- (0,50) Indica el tipo (loopback, indefinida, link-local, ULA, global unicast o multicast) al que pertenece cada una de las siguientes direcciones:

    - ::1

    - ::

    - fe80::1

    - fe80::abcd:1

    - fc00::5

    - fd12:3456::a

    - 2001:db8::1

    - 2400:cb00::1

    - ff02::1

    - ff02::2

- (0,25) Para las tres direcciones siguientes, indica su tipo y describe brevemente un uso típico (en qué situación aparece o para qué se utiliza):

    - fe80::1

    - 2001:db8:cafe::1

    - ff02::1